## 附件2

项目报价材料

一、项目报价单

单位：元

| 名称 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 机考计算机使用费 （16500科） | 元/科 |  |
| 纸笔考试场地使用费 （40间×2天） | 元/间天 |  |
| 主考室及监控室使用费 （6天） | 元/天 |  |
| 总计 | ---- |  |
| 报价包含内容（包含打√ , 不包含打× ) □1.机位费、场地、设施设备、水、电。 □2.校方考务、技术保障、监考、安保等工作人员劳务费。 □3.盲人考生设置单独考室费用（含配备读题志愿者、 监考老师等）。 |  |  |
| 供应商盖章： |  |  |

- 考场有关要求响应情况

| 服务名称 | 要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息技术人员 | 每考场至少配备 2 名。需按要求参加系统培训，负责本考场考试信息 系统部署、考试环境准备、模拟演练、技术支持、系统运行异常情况处置等机考相关技术工作。 |  |  |
| 计算机数量 | 至少 1300台（单独承接） |  |  |
| 考试局域网 | 考试局域网的网络交换机应采用市场主流产品且性能稳定可靠，通风散热良好。采用TCP/IP 协议的网络。 |  |  |
|  | 所有考试计算机应至少保证与服务器以 100M网速相连，网络稳定、顺畅。 |  |  |
|  | 考试期间考试计算机间不得建立共享、不得远程控制。 |  |  |
|  | 各网络节点网线走线规范，拓扑清 晰。 |  |  |
|  | 考场内有备用网络设备。 |  |  |
|  | 服务器可在考前与考后实现互联网连接。 |  |  |
| 服务器软硬件（服务端） | 每考场需配备两台专用机考服务器。服务器在考试期间为专用考试服务器，禁止考试期间提供其它服务。 |  |  |
|  | 服务器配备 UPS 电源，UPS 供电半小 时以上。 |  |  |
|  | 推荐服务器配置与考生人数对应情况：同时考试 300人以下：P1/P2/P3级；同时考试 300人至 500 人：P2/P3级；同时考试 500人至 800人：P3级；同时考试800人以上：向医学考 试中心报备，视具体情况决定。（P1 级:CPU 相当于Intel 酷睿I5四核2.7G 及以上，内存8G ，系统磁盘空闲空间 10G ，千兆网卡。P2 级:CPU 相当于 Intel 至强 E3 2.0G-2.4G 及以上，内存 16G ，系统 磁盘空闲空间 20G ，千兆网卡。P3 级:CPU 相当于 Intel 至强 E5 2.4G-2.8G(2颗)及以上，内存 32G，系统磁盘空闲空间 50G，千兆网卡。） |  |  |
|  | P1、P2、P3级服务器操作系统为Windows Server2008 R2 SP1(及以上)，推荐Windows Server2016及以上。 |  |  |
|  | 安装.Net FrameWork4.6.1及以上，IIS7.0 及以上应用服务，关闭防火墙，系统无病毒。 |  |  |
|  | 配置性能稳定的光盘刻录光驱，并备用一台移动刻录光驱。 |  |  |
|  | 安装医学考试中心配发的机考系统， 2个及以上 USB2.0/3.0 接口，支持机考Key。 |  |  |
| 考生计算机（考生端） | 考生计算机通过固定 IP 访问到服务器，固定 MAC 地址，禁用虚拟网卡。 |  |  |
|  | 内存 2G以上，百兆以上网卡。 |  |  |
|  | 硬件性能稳定，无频繁死机自动重启蓝屏等现象。 |  |  |
|  | 操作系统为 Win7SP1 及以上版本，系统无病毒。 |  |  |
|  | 能安装医学考试中心配发的考生端程序，取消还原保护功能，关闭屏保和电源休眠。 |  |  |
| 考务计算机（考务管理端） | 考务办公室及每考室内配备一台考务管理/监考专用计算机，可通过固 定 IP 访问到服务器。考务计算机需 连接打印机，安装 Windows 操作系统(Win7Sp1 及以上)、防病毒软件， 配备刻录机。 |  |  |
| 其他 | 服务器虚拟化必须具备以下条件:支持机考Key，服务器满足Windows操作系统等前述软硬件要求。 |  |  |
|  | 云桌面机房必须具备以下条件:服务 器满足 Windows 操作系统等前述软 硬件要求且必须为独立的服务器(不 得为云桌面管理机);考生计算机和考 务计算机满足前述的软硬件要求、网 络配置满足固定 IP 地址和 MAC 地址等前述要求，考试期间应安排云桌 面厂商提供现场技术保障。 |  |  |
|  | 国产化机房必须具备以下条件:服务器满足 Windows 操作系统等前述软 硬件要求，网络配置满足前述要求;考生计算机和考务计算机采用主流 品牌的国产化操作系统、安装Chrome 内核浏览器。 |  |  |