榕环评〔2025〕30号

福州市生态环境局关于

福州通威威廉饲料有限责任公司生产线及附属设施技改项目环境影响报告表的审批意见

福州通威威廉饲料有限责任公司：

你司报送的《福州通威威廉饲料有限责任公司生产线及附属设施技改项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，并征求福州市福清生态环境局意见，现提出审批意见如下：

一、福州通威威廉饲料有限责任公司生产线及附属设施技改项目位于福州市福清市渔溪镇红山村福州通威威廉饲料有限责任公司现有厂区规划红线范围内，项目对厂区B地块现有饲料生产线进行提升改造，取消原猪饲料生产，并安装1条水产膨化饲料生产线。项目建成后，全厂设颗粒虾料生产线2条、颗粒鱼料生产线1条、水产膨化料生产线2条；年产饲料总产能不变仍为18万吨，其中年产虾料2万吨、年产鱼料10万吨，年产水产膨化料6万吨；同时，将原有的1台2t/h的生物质蒸汽锅炉更换为2台3t/h的天然气蒸汽锅炉（一用一备），并在厂区内配备1个52.6m3液化天然气储罐。根据《报告表》评价结论，该项目建设符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合生态环境分区管控要求，在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、项目建设和生产管理过程中，应认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和要求，采取严格有效的污染防治、环境风险防控措施，确保各类污染物达标排放，环境风险有效防控。着重做好以下工作：

（一）应做好现有工程环境管理工作，并按照《报告表》提出的“以新带老”要求，对现有工程存在的主要环保问题及时完成整改。

（二）加强对各类废气的控制、收集与处理，最大程度减少废气的无组织排放。蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气通过一根排气筒引至不低于10米高空排放。饲料生产线粉碎、混合工序在封闭设备中进行，运行产生的粉尘经除尘器处理后通过密闭管道收集处理达标后，通过1根45米高排气筒排放；生产线烘干、膨化、冷却废气经密闭收集处理达标后，分别通过2根45米高排气筒排放。车间通风系统废气经收集处理达标后，通过1根15米高排气筒排放。锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中“燃气锅炉”标准；生产废气中颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

（三）锅炉废水、车间废气喷淋处理系统废水经废水处理设施处理后回用于废气喷淋系统，不外排。生活污水经处理后，回用于厂区绿化，不外排。

（四）优先选用低噪声设备，合理布局，对高噪声污染源采取减振、隔声、降噪措施，东南侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）废机油、废油桶、废活性炭等危险废物分类暂存于厂区危废仓库内，并委托有资质单位收集处置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。废包装材料、废空气滤芯、废布袋、粉尘、废树脂、沉渣等一般工业固体废物委托有资质单位处置；生活垃圾定点分类收集，由环卫部门统一清运。

（六）项目应配套建设不低于240m3容积的环境事故应急池，并配备完善的事故废水拦截、导流、收集设施，事故废水应作为危险废物委托有资质单位转运处理。你司应健全和完善企业的环保管理制度，落实事故应急处置和风险防范措施。及时编制企业突发环境事件应急预案，并与地方政府建立应急联动机制。

三、本项目新增主要污染物排放总量控制要求为：二氧化硫0.144吨/年、氮氧化物0.674吨/年。所需的主要污染物排放总量指标应在项目投产前通过排污权交易获得。项目改扩建后全厂主要污染物排放总量控制要求为:二氧化硫0.144吨/年、氮氧化物0.674吨/年。

四、《报告表》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告表》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入生产并产生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，重新进行排污许可登记。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

六、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市福清生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年7月28日

| 抄送： | 福州市生态环境保护综合执法支队，福州市福清生态环境局，闽环（福建）环境科技有限公司。 |  |
| --- | --- | --- |
| 福州市生态环境局 |  | 2025年7月28日印发 |