榕环评〔2025〕51号

福州市生态环境局

关于福建康农医药科技有限责任公司年产生物新医药511.5吨、营养补充剂35吨项目

环境影响报告书的审批意见

福建康农医药科技有限责任公司：

你单位报送的《福建康农医药科技有限责任公司年产生物新医药511.5吨、营养补充剂35吨项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经组织技术审查，并征求福州市福清生态环境局意见，现提出审批意见如下：

一、福建康农医药科技有限责任公司年产生物新医药511.5吨、营养补充剂35吨项目位于福州江阴港城经济区福建康农医药科技有限责任公司厂区红线范围内。根据福清市工业和信息化局出具的《福建省投资项目备案证明（内资）》（编号：闽工信备[2023]A060075号），项目建成后年产生物新医药511.5吨、营养补充剂35吨（其中：年产司美格鲁肽2.0吨；替尔泊肽2.0吨；瑞美吉泮5.0吨；奥利万星3.0吨；替考拉宁5.0吨；雷帕霉素3.5吨；依维莫司1.0吨；他克莫司5.0吨；环抱菌素5.0吨；卡那霉素350吨；多杀菌素100吨；EK酶（牛肠激酶）7吨；K酶（Kex2蛋白酶）10吨；C酶（羧肽酶原B）13吨；叶酸（营养补充剂）35吨）。

根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2025-024），该项目建设符合国家产业政策和福州市生态环境分区管控要求，符合《福州江阴港城经济区产业发展规划》及其规划环评要求。在严格落实环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、你单位在项目设计、建设和运营中应认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范要求，确保各项污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）应做好现有项目环境管理工作，并按照《报告书》提出的“以新带老”要求，对现有项目存在的主要环保问题及时完成整改。

（二）生态环境保护措施

1.水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流、分质处理”的原则，建设完善的污水及雨水收集处理系统。项目车间一、车间三内的生产废水及车间三内菌丝渣干燥脱出的废水（含抗生素废水）经对应车间污水池收集，采用液碱预处理后，再与其他厂内废水通过明管输送至福建康鸿生物科技有限公司污水站处理达标，最终排入江阴工业区污水处理厂。在福建康鸿生物科技有限公司污水站扩建完成并正常投入使用前，本项目不得投产。

2.大气污染防治。发酵废气经水喷淋+酸喷淋+碱喷淋+活性炭吸附处理达标后，由排气筒引至不低于30米高空排放；提取精制工艺废气、罐区废气及危废贮存库废气经酸液喷淋+碱液喷淋+RTO装置+碱液喷淋处理达标后，由排气筒引至不低于30米高空排放；菌丝渣干燥废气经旋风除尘+水膜除尘处理达标后，由排气筒引至不低于25米高空排放。根据《报告书》评价结论及技术评估意见，本项目实施后，全厂环境防护距离为车间一、车间三边界外延100米，车间二、危废贮存库、罐区边界外延50米，菌丝干燥间边界外延200米。你司应将环境防护距离控制要求及时报告当地政府和建设规划部门，并配合做好环境防护距离内的规划用地控制工作。

3.噪声污染防治。优先选用低噪声设备装置，进一步优化高噪声设备布局，并采取消声、隔声、减振措施，确保厂界噪声达标。

4.固体废物污染防治。按照“减量化、无害化、资源化”原则，对固体废物实施分类收集、贮存、处理和处置，并按规范建设危险废物贮存场所。菌丝渣（经干燥处理后）、有机废液及釜残、废吸附剂（饱和硫酸钠、废活性炭、废离子交换树脂）、废脱色过滤介质（废滤芯、废滤膜）、滤渣、废机油、实验废液等危险废物委托有资质单位处置；纯水系统废RO膜、一般原辅料包装材料等一般工业固体废物交由回收单位回收；生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运。

5.土壤和地下水污染防治。按照相关技术规范以及《报告书》要求，做好源头控制和分区防控措施，并加强防渗设施的日常维护，建立完善的土壤和地下水监测制度，制定污染应急响应体系，减少对土壤和地下水环境的不利影响。

6.环境管理。你单位应建立严格的环保管理制度，设立相应的环境管理和监测机构，配套专职环保管理人员，加强环保设施运行管理与维护。加强施工期环境保护管理，控制施工扬尘、污水、噪声等对周边环境的影响。认真落实环境监测计划，按照《报告书》确认的监测点位、项目及频次组织开展环境监测，监测结果及时报当地生态环境部门备案。

（三）环境风险防控措施

强化环境风险管理，落实环境风险防范措施。厂内应设置足够容积的事故应急池，配备事故废水导流设施，确保事故废水有效输送和收储。你单位应及时编制突发环境事件应急预案并报生态环境行政主管部门备案，定期开展事故环境风险应急演练，与地方政府建立应急联动机制，避免发生环境污染事故。你单位应认真落实《报告书》提出的新污染物源头禁限、过程减排、末端治理及应急防控措施，确保各类新污染物环境风险可防可控。

三、污染物排放标准

（一）废水。废水经福建康鸿生物科技有限公司污水站处理达标排入江阴工业区污水处理厂，废水中污染物的排放控制要求应达到江阴工业区污水处理厂纳管标准。纳管标准中未做规定的二氯甲烷执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2排放限值；急性毒性从严执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2及《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB21903-2008）表2排放限值；氟化物、石油类参照执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表2特别排放限值；项目单位产品基准排水量分别执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表4及《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB21903-2008）表4要求。

（二）废气

1.发酵废气。氨、颗粒物执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限值；硫化氢及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值；非甲烷总烃从严执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排放限值，排放速率执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1要求。

2.提取精制工艺废气、罐区废气及危废贮存库废气。氯化氢、氨、颗粒物执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限值；二氯甲烷、甲醇、丙酮、乙腈、DMF、氯气、氟化氢等污染物排放参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其2024年修改单表5、表6排放限值；硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；RTO燃烧装置烟气二氧化硫、氮氧化物和二噁英类执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表3排放限值；非甲烷总烃从严执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排放限值，排放速率执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1要求。

3.菌丝渣干燥废气。颗粒物执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限值。

4.无组织排放废气。氯化氢厂界无组织执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4浓度限值；颗粒物、硫酸雾、甲醇厂界无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；氨、硫化氢、臭气浓度厂界无组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准值；厂界非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3排放浓度限值；厂内非甲烷总烃从严执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表附录C.1特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2排放浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值。

（三）噪声。施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值。

（四）固废。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。

四、主要污染物允许排放总量

项目投入运营后全厂主要污染物允许排放量为：废水量≤34.36万吨/年，化学需氧量≤17.18吨/年，氨氮≤1.72吨/年，二氧化硫≤3.17吨/年，氮氧化物≤15.84吨/年，VOCs（以非甲烷总烃计）≤29.71吨/年。你单位应按照相关规定，在项目投产前购买化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排污权指标，并按规定通过总量调剂获得VOCs的排放指标。

五、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入运营并产生实际排污行为之前，你单位应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法申请取得排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

七、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市福清生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年9月28日

| 抄送： | 局大气处、水处、土处，福州市生态环境保护综合执法支队，福州江阴港城经济区管理委员会，福州市福清生态环境局，福州市环境影响评价技术中心，中检集团福建创信环保科技有限公司。 |  |
| --- | --- | --- |
| 福州市生态环境局 |  | 2025年9月28日印发 |